RSA Biofeedback 방 법

연구대상

실험집단은 서울 백병원 신경정신과에서 진료를 받고 있는 입원환자와 외래환자 중 본 연구에 자발적으로 참여의사를 밝힌 정신장애 환자 10명(우울증 4, 불안장애 2명, 신체형장애 1명, 공황장애 1명, 양극성 장애 1명, 불면증 1명)이며 통제집단은 정신장애가 없는 건강한 지원자 10명으로 구성되어 있다. 정신장애 진단은 숙련된 신경정신과 전문의가 M.I.N.I(The Mini-International-Neuropsychiatric interview)를 통해 진단하였다. 피험자들은 주 2회, 4주 동안 8회기로 약 30분 동안 바이오피드백을 훈련하였으며, 집에서 1일 5회 5분 동안 자가적인 훈련을 실시하도록 과제가 주어졌다.

측정도구

- Cardiopro

Thought Technology 제품으로 심혈관 호흡 체계의 신체반응에 초점을 맞춘 전문적인 바이오피드백 소프트웨어이다. EKG(electrocardiography)나 BVP(blood volume pulse) 센서의 입력신호에서 심장박동 사이의 시간간격을 계산할 수 있다. 또한 온도나 피부 전도뿐만 아니라 하나 혹은 두 개의 호흡센서를 관찰할 수 있다. 간단한 그래픽 인터페이스는 자료를 기록 분석하는 다양한 단계를 통해 사용을 용이하게 한다[1].

Cardipro is a specialized biofeedback software program that focuses on the physiology of the cardiovascular and respiratory systems. It can take input from an electrocardiography(EKG) or a blood volume pulse(BVP) sensor to calculate inter-beat intervals. It can also monitor one or two respiration sensors as well as temperature and skin conductance(SC). A simple graphic interface easily leads the user through the various steps of recording, reviewing and analyzing data[1].

기본 프로토콜

- 참가자를 의자에 편하게 앉도록 한다.

- 처음에 오면 심신이 격앙된 상태일 수도 있으니 2-3분 정도 긴장을 풀도록 대화를 나누면 좋다. (처음에 온 사람들에게 동기 혹은 병력 청취를 한다. 바이오피드백 적응증에 포함이 되는지 확인하고 바이오피드백에 대해 설명 해준다. 스트레스를 받으면 우리 몸에 어떤 증상이 있는지 설명하고 그것을 다시 안정상태로 돌리는 게 바이오피드백임을 설명한다.)

- 세 개의 연결 케이블(노란색, 파란색, 검은색)이 있는 EKG 센서로 노란 케이블은 오른쪽 팔에, 검은색과 파란색 케이블은 왼쪽 팔에 부착시킨다. 두 개의 호흡센서 벨트는 가슴 부분과 배 부분을 감싼다. (밴드가 너무 타이트하거나 헐렁하지 않도록 한다.)

- 측정을 시작할 때 움직이지 않도록 주의시킨다.

▶ Baseline 측정

- 평소 하던 호흡 그대로 하게 하고 5분간 측정한다.

- 측정 후 결과를 출력하여 Avg Max-Min(10 이상 정상), Avg Rsp(12이하 정상), LF/HF(1.5이하 정상), RMSSD(값이 크면 좋다), SDNN(값이 크면 좋다) 에 대해 설명한다. (첫날에 너무 많은 것을 설명하면 더 혼돈이 오고 효과가 없으므로 매회기 수시로 얘기해주는 게 좋다.)

Ex 1. “호흡횟수가 안정상태가 되려면 12번 이하여야 하는데 처음 오시는 분들은 16-18 되는 경우가 많다. 혹시 불안하냐고 물어보면 보통 아니라고 한다.  호흡이 빠른 분들은 심장변이가 거의 없다. 습관이 됐을 수도 있고 스트레스 받아서 변화됐을 수도 있다. 이러한 심장 박동 변화의 크기를 증가시키는 훈련을 실시할 것이다.”

Ex 2. “진폭이 5 이하로 나오는 사람들은 그래프가 변화가 거의 없이 일자로 나온다. 이런 경우 심장질환 위험도 크므로 열심히 연습하는 것이 중요하다. 10이상으로 나오도록 해야 한다. Sdnn, rmssd가 hrv를 나타내는 것으로 볼 수 있고 이게 높은 게 좋다.”

▶Biofeedback training

- 가슴에 왼손, 배에 오른손을 얹고 들이마실 때는 코로 들이마시고 내쉴 때는 입으로 내쉰다. 들이마시고 잠깐 참았다가 내쉬고.. 내쉴 때 잠깐 참았다가 들이마시도록 한다. (갑자기 훅 들이마시고 훅 내쉬면 심장에 영향을 줄 수 있다.) 들이마실 때는 배가 나오고 내쉴 때는 배가 들어가고.. 가능하면 가슴은 움직이지 않도록 한다. 가슴이 답답해질 수 있다.

- 1 SESSION

- HR진폭이 가장 커지는 호흡수 찾기: 참가자에게 편안하게 복식 호흡하도록 한다. 사람이 편안하게 한 호흡수(ex. 9/min)에서 2-3정도 높은 호흡수(ex. 11-12/min)에서부터 하나씩 내려가면서 힘들어서 못하겠다는 호흡수까지(ex. 6-7/min) 환자 편안 정도(10점 만점)를 체크한다. 각 호흡수마다 2분 정도로 한다. 너무 빠른 분들은 기저선의 70%되는 호흡수에서 시작한다.

- 페이서를 통해 호흡한다. (올라가면 들이마시고 내려가면 뱉고)

- 제일 편안하다고 한 호흡수의 바이오피드백 훈련 여부를 결정한다. 그 호흡수에 맞춰서 그래프가 잘 나타나고 있는지 확인한다. 심장 그래프와 복부 그래프가 평행해서 나와야 하는데 심장 그래프가 늦게 나오는 경우가 있다. 그런 경우는 맞추도록 한다. 부드럽게 나와야 하고 꺾이는 부분 없어야 한다(대체로 이때 HR진폭이 가장 커진다). 일반적으로 너무 느리게 하면 그래프가 일자가 되므로 피한다. 임상적 경험에 의하면 대부분 사람들이 분당 6-10회에 분포되어 있다.

- 가장 편하면서 HR진폭이 가장 커지는 호흡수에 맞춰 페이서를 통해 바이오피드백 훈련을 실시한다. (20여분)

- 2 SESSION

- 지난 회기 이후 바이오피드백 훈련하면서 불편한 건 없었는지 확인하고 교정해준다. 보통 과호흡(호흡량도 많고.. 너무 느리게 되고..) 때문에 부작용.(두통, 어지러움) 나는 사람들이 많다.

- 5분 베이스라인 측정한 후(움직이지 말고.. 복식 호흡하지 말고 편하게 호흡하라고 한다) 1회기처럼 결과 출력 후 설명한다.

- Training: 그 동안 연습한대로 보여달라고 한다. 대부분 틀리게 하기 때문에(가슴 움직임 있거나.. 엄청 느리거나 빠르게 된다던가.. 양이 많다던가..) 교정해준다.

- 1회기 훈련 호흡수보다는 보통 한 단계 정도 느리게 된다. 1회기에는 처음이라 긴장되서 호흡이 빨라지는데 두 번째부터는 편하고 연습도 하기 때문에 느린 게 편해지고 심장이 거기 잘 따라가는 경우가 많다. (2회기 훈련 호흡수가 훈련 기간 동안 그대로 유지되는 경우가 많다)

- 2회기까지는 보통 페이서 보면서 훈련한다. (페이서 훈련하고.. 눈감고 방금 했던 대로 해보고.. 못하면 페이서 보면서 다시 하고…)

- 3 SESSION ~ 8 SESSION

- 기저선 측정까지는 2회기와 동일하다.

- Training: (페이서 훈련이 잘되는 경우) 페이서를 끄고 자신의 심장 뛰는 모습(그래프)을 보면서 조절한다. 들이마시면 그래프가 올라가다가 평지가 되면 내쉬고 내쉬면 그래프가 내려가다가 평지가 되면 다시 들이마시는 방법으로 훈련한다(정점에서 뱉고 최하점에서 들이마신다). 그러나 이 방법은 평지가 될 때 바로 들이마시거나 내쉬어야 하는데 평지로 되는걸 보고 해야 하기 때문에 조금 느려지는 경향이 있어 검사자가 옆에서 도움을 주는 것이 좋다.

- 훈련을 어려워하는 경우

- 파도: 눈을 감고 들이마실 때 밀물, 내쉴 때 썰물이 되는 파도를 상상하면서 호흡한다.

- 숫자연상: 한번의 호흡주기가 끝날 때 숫자가 연상되는 이미지를 상상해보기… (1~10) 중간에 잊어버리면 1부터 다시 시작한다.

★ 훈련 호흡수를 고정시키지 않고 환자마다 다르게 하는 이유

- 이창수, 우종민[2] 논문에 따르면 임상 경험에서 분당 4회에 근접한 느린 호흡에서 RSA가 최대 진폭에 도달하는 경우도 있지만, 사람에 따라서는 느린 호흡을 매우 어려워하는 경우도 있다. 바이오 피드백 과정에서 각자 몸의 고유한 리듬에 맞는 속도로 호흡하면서 시간에 따라 호흡 기능이 개선되도록 변화되는 것이다.

- 바이오피드백 장비회사 직원이 교육 중 삼성병원에서 6회 이하로 했더니 헛소리를 한 경우가 생겨서 분당 6회 이하로는 피하고 있다.

참고문헌

- "Cardiopro Manual" Thought Technology.

- CH LEE, Woo JM. The Concept and Clinical Application of the Respiratory Sinus Arrhythmia Biofeedback. 14(1), 33-38. 2006.